# CAN DBC 펌웨어 착수 보고서

CAN_DB_펌웨어 전 최종본_v0.1.dbc 기반

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 목적 | CAN DBC 기준의 펌웨어 구현 및 검증 작업 정리 |
| DBC 버전 | 0.4 - review-ready interface proposal |
| 검토일 | 2026-09-29 |
| 적용 범위 | Classical CAN 500 kbps, VCU Motor Gateway Cluster PC_TOOL |
| 검토 판정 | 펌웨어 착수 가능, Interface Freeze 전 상대 담당자 리뷰 필요 |

핵심 결론

CAN 메시지와 신호 구현은 시작할 수 있습니다. LIN Routing, Fault 이벤트 손실 정책, QueueUsage 임계값, Speed 산출 모델은 펌웨어 코드에 고정하기 전에 담당자 간 확정이 필요합니다.

# 1 검토 요약

본 보고서는 CAN_DB_펌웨어 전 최종본_v0.1.dbc를 펌웨어 구현 기준으로 정리한 문서입니다. DBC에는 5개 Node, 6개 Message, 24개 Signal, 18개 Value Table이 정의되어 있습니다. Message ID와 DLC는 모두 유일하며, 5개 주기 메시지와 1개 이벤트 메시지의 전송 정책이 구분되어 있습니다.

펌웨어 착수 판정은 가능하지만 Interface Freeze 완료 판정은 아닙니다. DBC 주석이 명시한 것처럼 LIN routing과 schedule, Fault event retry/loss 정책은 CAN DBC의 범위 밖입니다. 해당 항목은 Gateway 및 LIN 담당자와의 상대 담당자 리뷰 필요 항목입니다.

| 검토 항목 | 상태 | 판정 근거 |
| --- | --- | --- |
| DBC 구조 | PASS | 5 Node, 6 Message, 24 Signal, 18 Value Table |
| CAN 기본 조건 | PASS | Classical CAN, 500 kbps, Standard ID, DLC 8 |
| 주기 송신 | PASS | 10 ms, 20 ms, 100 ms 메시지 정의 |
| Fault 전파 | 조건부 | 0x310을 Cluster와 PC_TOOL로 전달, 실제 Fault Manager 구현 필요 |
| LIN 연계 | 결정 필요 | Body_Status 생성과 논리적 LIN routing은 LIN Matrix 필요 |
| Interface Freeze | 보류 | Queue 임계값, Event 재전송, Speed 모델 및 담당자 승인 필요 |

기준 핸드북 5장 CAN 인터페이스 기준, 10장 Fault Handling 기준, CAN Matrix, 메시지 정의서 v0.3 및 현재 DBC의 주석·Attribute를 함께 사용했습니다. 실제 cycle, jitter, queue high-water 및 fault latency 수치는 측정 전까지 생성하지 않습니다.

# 2 기준 문서와 범위

| 구분 | 문서 | 사용 목적 |
| --- | --- | --- |
| 현재 DBC | CAN_DB_펌웨어 전 최종본_v0.1.dbc | Message, Signal, Attribute, Value Table의 직접 기준 |
| 메시지 정의서 | 메시지 정의서_v0.3_점검완료.xlsx | Cycle, timeout, initial/invalid 및 요구사항 근거 |
| CAN Matrix | CAN_Matrix - CAN_Matrix.pdf | 신호 동결 상태와 OPEN/TBD 항목 확인 |
| 핸드북 | FreeRTOS_CAN_LIN_Project_핸드북_kr.pdf | CAN/LIN 구조, Fault 전파, Task 및 DoD 기준 |

본 보고서의 직접 구현 기준은 현재 DBC입니다. DBC와 CAN Matrix가 다르거나 Matrix가 OPEN/TBD인 항목은 DBC에 맞춰 임의 확정하지 않고, 본문 7장의 결정사항으로 분리합니다.

| 구분 | 범위 |
| --- | --- |
| 포함 | CAN 송수신, 6개 Message, 24개 Signal, Alive Counter, VCU Timeout, Fault Status, PC_TOOL 전달 |
| 연계 | Gateway에서 LIN Door, Light, Window 데이터를 Body_Status로 변환하는 Routing 설계 |
| 제외 | LIN schedule 자체, 실제 하드웨어 cycle/jitter 측정값, 고전압 Motor/인버터 연동, CAN FD |

# 3 CAN Message 기준

| CAN ID | Message | DLC | Tx Type | Cycle | Sender | Receiver | 펌웨어 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x100 | VCU_Command | 8 | Cyclic | 10 ms | VCU | MOTOR / GATEWAY / CLUSTER | VCU 명령 수신, VCU timeout 시 Motor local fail-safe |
| 0x110 | Motor_Status | 8 | Cyclic | 10 ms | MOTOR | VCU / GATEWAY / CLUSTER | RPM, TorqueApplied, MotorState 및 AliveCounter 송신 |
| 0x120 | Vehicle_Status | 8 | Cyclic | 20 ms | GATEWAY | CLUSTER / PC_TOOL | Gateway가 구성한 차량 상태와 건강상태 요약 |
| 0x200 | Body_Status | 8 | Cyclic | 100 ms | GATEWAY | CLUSTER / PC_TOOL | LIN Door/Light/Window 결과를 CAN 상태로 전달 |
| 0x300 | Gateway_Status | 8 | Cyclic | 100 ms | GATEWAY | VCU / MOTOR / CLUSTER / PC_TOOL | GatewayAlive와 QueueUsage 전달 |
| 0x310 | Fault_Status | 8 | Event | 전이 시 | GATEWAY | CLUSTER / PC_TOOL | ACTIVE/CLEARED 전이 1건당 1 frame, 외부 Fault 전파 |

전송 정책 0x100, 0x110, 0x120, 0x200, 0x300은 GenMsgCycleTime Attribute를 사용합니다. 0x310은 Event이며, 동시에 여러 Fault가 발생하면 Fault transition별로 별도 이벤트를 생성합니다. 이벤트 순서, 재전송, 유실 처리 정책은 별도 Fault Manager/Test 정책으로 확정해야 합니다.

# 4 Signal 구현 기준

모든 Signal은 Intel little-endian byte order, unsigned raw value 기준입니다. 물리값은 raw x Factor + Offset으로 계산하고, 송신 시에는 물리값을 raw로 변환한 뒤 범위와 reserved/invalid 값을 검사합니다.

## 0x100 VCU_Command

| Signal | Start | Len | Factor / Offset | Range | Unit | Initial / Invalid | Value Table |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TorqueRequest | 0 | 16 | 0.1 / 0 | 0..4000 | Nm | 0 / 0xFFFF | - |
| Gear | 16 | 3 | 1 / 0 | 0..3 | enum | 0 / 7 | GEAR |
| Brake | 19 | 1 | 1 / 0 | 0..1 | bool | 0 / N/A | BOOL |
| AliveCounter | 20 | 4 | 1 / 0 | 0..15 | count | 0 / N/A | ALIVE_COUNTER |

## 0x110 Motor_Status

| Signal | Start | Len | Factor / Offset | Range | Unit | Initial / Invalid | Value Table |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RPM | 0 | 16 | 1 / 0 | 0..12000 | rpm | 0 / 0xFFFF | - |
| TorqueApplied | 16 | 16 | 0.1 / 0 | 0..4000 | Nm | 0 / 0xFFFF | - |
| MotorState | 32 | 2 | 1 / 0 | 0..3 | state | 0 / N/A | MOTOR_STATE |
| AliveCounter | 34 | 4 | 1 / 0 | 0..15 | count | 0 / N/A | ALIVE_COUNTER |

## 0x120 Vehicle_Status

| Signal | Start | Len | Factor / Offset | Range | Unit | Initial / Invalid | Value Table |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Speed | 0 | 16 | 0.1 / 0 | 0..250 | km/h | 0 / 0xFFFF | - |
| RPM | 16 | 16 | 1 / 0 | 0..12000 | rpm | 0 / 0xFFFF | - |
| Gear | 32 | 3 | 1 / 0 | 0..3 | enum | 0 / 7 | GEAR |
| Brake | 35 | 1 | 1 / 0 | 0..1 | bool | 0 / N/A | BOOL |
| NetworkState | 36 | 2 | 1 / 0 | 0..3 | state | 0 / N/A | SYSTEM_STATE |

## 0x200 Body_Status

| Signal | Start | Len | Factor / Offset | Range | Unit | Initial / Invalid | Value Table |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DoorStatus | 8 | 8 | 1 / 0 | 0..3 | state | 0 / 0xFF | DOOR_STATE |
| LightStatus | 16 | 8 | 1 / 0 | 0..63 | bitmask | 0 / 0xFF | LAMP_STATUS_BITS |
| WindowStatus | 24 | 8 | 1 / 0 | 0..5 | state | 0 / 0xFF | WINDOW_STATE |
| ReverseLamp | 0 | 1 | 1 / 0 | 0..1 | bool | 0 / N/A | BOOL |
| DoorOpen | 1 | 1 | 1 / 0 | 0..1 | bool | 0 / N/A | BOOL |

## 0x300 Gateway_Status

| Signal | Start | Len | Factor / Offset | Range | Unit | Initial / Invalid | Value Table |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GatewayAlive | 0 | 4 | 1 / 0 | 0..15 | count | 0 / N/A | ALIVE_COUNTER |
| QueueUsage | 8 | 8 | 1 / 0 | 0..100 | % | 0 / 0xFF | - |

## 0x310 Fault_Status

| Signal | Start | Len | Factor / Offset | Range | Unit | Initial / Invalid | Value Table |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FaultCode | 0 | 8 | 1 / 0 | 0..6 | code | 0 / 0xFF | FAULT_CODE |
| ECUOffline | 8 | 4 | 1 / 0 | 0..7 | node | 0 / 0xF | ECU_OFFLINE |
| RecoveryState | 12 | 1 | 1 / 0 | 0..1 | state | 1 / N/A | RECOVERY_STATE |
| SystemState | 13 | 2 | 1 / 0 | 0..3 | state | 0 / N/A | SYSTEM_STATE |

## 4.1 Value Table 핵심 의미

| Table | Meaning |
| --- | --- |
| GEAR | 0=P, 1=N, 2=D, 3=R, 4..6=RESERVED, 7=INVALID |
| BOOL | 0=FALSE, 1=TRUE |
| ALIVE_COUNTER | 0..15 SEQUENCE, 15 다음 값은 0 |
| MOTOR_STATE | 0=OFF, 1=READY, 2=RUN, 3=FAIL_SAFE |
| SYSTEM_STATE | 0=NORMAL, 1=DEGRADED, 2=OFFLINE, 3=FAIL_SAFE |
| DOOR_STATE | 0=CLOSED_UNLOCKED, 1=CLOSED_LOCKED, 2=OPEN_UNLOCKED, 3=OPEN_LOCKED, 0xFF=INVALID |
| LAMP_STATUS_BITS | 0x01 HEAD_LAMP, 0x02 LEFT_TURN, 0x04 RIGHT_TURN, 0x08 HAZARD, 0x10 REVERSE_LAMP, 0x20 BRAKE_LAMP. Bitwise combine 가능 |
| WINDOW_STATE | 0=STOPPED, 1=MOVING_UP, 2=MOVING_DOWN, 3=UPPER_LIMIT, 4=LOWER_LIMIT, 5=FAULT, 6=RESERVED, 0xFF=INVALID |
| FAULT_CODE | 0=NONE, 1=VCU_TIMEOUT, 2=DOOR_ECU_OFFLINE, 3=ALIVE_ERROR, 4=ECU_OFFLINE, 5=QUEUE_DROP, 6=WINDOW_ECU_OFFLINE, 7..254=RESERVED, 0xFF=INVALID |
| ECU_OFFLINE | 0=NONE, 1=VCU, 2=MOTOR, 3=GATEWAY, 4=CLUSTER, 5=DOOR, 6=LIGHT, 7=WINDOW, 8..14=RESERVED, 0xF=INVALID |
| RECOVERY_STATE | 0=ACTIVE, 1=CLEARED. 중간 recovery progress 상태는 인코딩하지 않음 |

# 5 펌웨어 구현 계획

아래 순서로 구현하면 DBC 정의를 코드와 테스트로 연결할 수 있습니다. Task 이름은 제안이며, 실제 FreeRTOS Task 분할은 담당자와 Interface 경계를 확인한 뒤 확정합니다.

| 구현 항목 | 핵심 작업 | 완료 기준 | 리뷰 경계 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAN 초기화 | Classical CAN 500 kbps, Standard ID, DLC 8, RX filter 0x100/0x110/0x120/0x200/0x300/0x310, TX mailbox/queue 설정 | 버스 송수신 및 filter 동작 로그 확보 | CAN 담당 / HW 담당 |
| DBC Codec | 24 Signal pack/unpack, Intel byte order, factor/offset, range, initial/invalid, Value Table 처리 | 경계값과 raw frame golden vector 통과 | CAN 담당 / 각 ECU 담당 |
| 주기 송신 | 0x100 10 ms, 0x110 10 ms, 0x120 20 ms, 0x200 100 ms, 0x300 100 ms | 실측 cycle/jitter 기록, 누락 및 중복 송신 없음 | 각 송신 ECU / Gateway |
| VCU Command | TorqueRequest, Gear, Brake, AliveCounter 생성 및 Motor/Gateway/Cluster 수신 처리 | 수신 ECU가 동일 raw/physical 값으로 복원 | VCU / MOTOR / GATEWAY |
| Motor Status | RPM, TorqueApplied, MotorState, AliveCounter 생성 및 수신 상태 유지 | MotorState FAIL_SAFE 전환 조건과 로그 확인 | MOTOR / VCU |
| Gateway Status | Vehicle_Status, Body_Status, Gateway_Status payload 생성 및 PC_TOOL 전달 | 원천 데이터와 CAN output 간 mapping trace 확보 | GATEWAY / CLUSTER |
| Alive Monitor | 4-bit modulo 16 continuity check, first-frame initialization, duplicate/skip/missing 판정 | 0..15 wrap 및 discontinuity test 통과 | CAN / Fault Manager |
| Timeout Monitor | VCU_Command 수신 age >30 ms 감지, Motor local fail-safe, Gateway Fault_Status 전파 | VCU_TIMEOUT ACTIVE/CLEARED 전이 확인 | MOTOR / GATEWAY / CLUSTER |
| LIN Gateway | LIN Door/Light/Window schedule 수신, Body_Status와 ReverseLamp/DoorOpen 일관성 유지 | LIN Matrix/Routing 확정 후 end-to-end test | GATEWAY / LIN 담당 |
| Fault Manager | FaultCode, ECUOffline, RecoveryState, SystemState 관리. 전이당 Fault_Status 1 frame | Cluster/PC_TOOL까지 외부 Fault 전파 및 recovery 확인 | GATEWAY / CLUSTER / PC_TOOL |
| Queue and Diagnostic | QueueUsage 산출, CAN RX/TX/LIN queue drop 기록, PC_TOOL decode 및 trace 저장 | high-water 및 drop 원인 측정 기록 | GATEWAY / PC_TOOL |

## 5.1 CAN Codec 구현 규칙

DBC의 @1+ 표기대로 Intel little-endian, unsigned raw value 기준으로 pack/unpack 구현

수신 시 raw -> physical 변환 후 invalid raw, reserved raw, 범위 초과를 먼저 분리. invalid를 정상값으로 clamp하지 않음

송신 시 physical -> raw 변환 후 반올림 규칙과 범위 검사를 공통 함수로 통일. Torque 계열은 factor 0.1, Speed는 factor 0.1 적용

Enum은 Value Table의 정상값만 application state로 변환. GEAR raw 4..6과 7은 정상 주행 상태로 처리하지 않음

DBC 정의값과 firmware constant의 단일 소스를 유지. 수동 상수 복사는 최소화하고 codec test vector를 함께 관리

physical = raw * factor + offset
raw = (physical - offset) / factor
expected_alive = (previous_alive + 1) % 16

## 5.2 Alive Counter와 Timeout 처리

| 구분 | 구현 규칙 | 확인 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 송신 | 0x100/0x110/0x300의 4-bit counter를 매 송신 주기마다 modulo 16 증가 | 첫 송신값 0, 15 다음 0 |
| 첫 수신 | 첫 frame은 baseline으로 저장하고 discontinuity fault를 발생시키지 않음 | 초기화 시 false positive 방지 |
| 연속성 | 다음 값이 (이전 값 + 1) modulo 16인지 확인 | 불일치 시 ALIVE_ERROR 후보 및 evidence 기록 |
| VCU Timeout | 0x100 수신 age가 30 ms 초과하면 VCU_TIMEOUT | Motor torque safe action과 Gateway Fault_Status 전파 |
| 복구 | 정상 frame과 counter continuity 회복 후 Fault ACTIVE/CLEARED 정책 적용 | 복구 전이와 event loss policy를 함께 검증 |

주의 현재 DBC는 VCU Timeout 30 ms를 명시하지만 Door/Window offline timeout과 Queue recovery threshold는 CAN DBC에 확정하지 않았습니다. 해당 수치는 Fault/LIN 담당자 리뷰 없이 코드에 고정하지 않습니다.

## 5.3 Gateway Routing과 데이터 일관성

| 출력 영역 | 원천 | 펌웨어 확인사항 |
| --- | --- | --- |
| Body_Status Door | LIN Door_Status | DoorStatus와 DoorOpen이 같은 원천 상태를 반영하는지 확인 |
| Body_Status Light | LIN Light_Status/LampState | LightStatus bitmask와 ReverseLamp가 같은 reverse lamp 상태를 반영 |
| Body_Status Window | LIN Window_Status | WindowStatus 0..5 및 0xFF invalid 처리 |
| Vehicle_Status Speed | Gateway/Virtual Motor application | DBC는 factor 0.1만 정의. RPM-to-Speed 모델과 coefficient는 별도 설계 필요 |
| Gateway_Status | CAN queue manager | QueueUsage 0..100 산출 기준과 high-water threshold 결정 필요 |

## 5.4 Fault Manager 구현

Fault_Status는 상태를 주기적으로 덤프하는 메시지가 아니라 Fault transition 이벤트를 전달하는 메시지입니다. Fault Manager는 fault source를 내부 상태로 관리하고, ACTIVE 또는 CLEARED 전이마다 FaultCode, ECUOffline, RecoveryState, SystemState를 채워 Cluster와 PC_TOOL로 전달해야 합니다.

VCU_TIMEOUT: 0x100 age >30 ms, Motor local fail-safe torque action, Gateway Fault_Status 전파

ALIVE_ERROR: counter discontinuity evidence 저장. 중복 frame, skip, missing을 구분 가능하게 로그화

ECU_OFFLINE 계열: ECUOffline enum과 FaultCode 조합을 사용하고, LIN offline은 LIN policy와 일치시킴

동시 Fault는 하나의 frame에 합쳐 임의로 덮어쓰지 않고 transition별 event로 처리. 순서, retry, loss handling은 별도 정책으로 확정

외부 Fault 전파가 빠진 구현은 완료로 판정하지 않음

# 6 검증 계획

검증은 codec unit test, ECU integration test, Gateway end-to-end test, PC diagnostic trace 검증의 순서로 진행합니다. 실측이 필요한 수치는 실행 결과를 기록하며, 보고서에는 목표와 기록 형식만 정의합니다.

| Test ID | 영역 | 입력/조건 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-CAN-01 | Pack/Unpack | TorqueRequest 0, 0.1, 4000, 0xFFFF; Speed 0, 250, invalid | raw와 physical 값이 양방향으로 일치 |
| UT-CAN-02 | Bit Layout | Start Bit/Length/Intel order 전체 24 Signal | golden frame과 byte layout 일치 |
| UT-CAN-03 | Enum/Reserved | Gear 0..3 정상, 4..6 reserved, 7 invalid; Fault/ECU enum | reserved/invalid가 정상 state로 변환되지 않음 |
| UT-CAN-04 | Alive | 0..15, 15->0, duplicate, skip, missing | ALIVE_ERROR evidence와 recovery 동작 확인 |
| IT-CAN-01 | Periodic TX | 0x100/0x110/0x120/0x200/0x300 | 실제 cycle/jitter 측정값 기록 |
| IT-CAN-02 | VCU Timeout | 0x100 중단 후 age >30 ms | Motor fail-safe와 0x310 외부 전파 확인 |
| IT-GW-01 | LIN Routing | Door/Light/Window source to Body_Status | LIN schedule 및 mapping과 일치 |
| IT-GW-02 | Fault Event | ACTIVE/CLEARED, simultaneous transitions, loss/retry | event ordering/retry policy에 따라 결과 확인 |
| IT-GW-03 | Queue | RX/TX/LIN queue usage and drop injection | QueueUsage 및 drop fault 기록 |
| E2E-01 | PC_TOOL | 6 Message decode and timestamp trace | DBC decode와 화면/로그 값 일치 |

## 6.1 실측 기록 형식

| 측정항목 | 측정방법 | 기록값 |
| --- | --- | --- |
| Cycle | Message별 송신 timestamp 간격 | min / average / max 기록 |
| Jitter | 목표 주기 대비 편차 | Message별 worst case 기록 |
| Queue | CAN RX/TX/LIN queue usage | average / high-water / drop count 기록 |
| Fault latency | Fault 원인 발생부터 0x310 전송까지 | 검출 시간, 전파 시간, recovery 시간 기록 |
| CPU/Stack | CAN/LIN/Gateway/Fault Task | CPU load와 stack high-water 기록 |

# 7 Interface Freeze 전 결정사항

| ID | 결정사항 | 현재 상태 | Freeze Exit Criteria | 리뷰 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IF-01 | Gear 정상 범위 0..3 | 현재 DBC는 0..3, 4..6 reserved, 7 invalid | CAN Matrix/메시지 정의서에 동일 반영 | CAN 담당 / Motor / VCU |
| IF-02 | LIN routing/schedule | Body_Status source와 Gateway_Status 논리 전파 | LIN Matrix, schedule, timeout, recovery 동결 | Gateway / LIN 담당 |
| IF-03 | Fault event policy | 동시 이벤트, 순서, retry, loss handling | Fault Manager state/event policy 문서화 | Gateway / Cluster / PC_TOOL |
| IF-04 | Queue threshold | QueueUsage 0..100은 정의, recovery threshold는 미확정 | KPI high-water와 recovery threshold의 의미 분리 후 결정 | Gateway / Test |
| IF-05 | Speed model | Vehicle_Status.Speed는 factor 0.1만 정의 | RPM-to-Speed 또는 Virtual Motor source/coefficient 확정 | Gateway / Motor |
| IF-06 | Fault field set | 현재 FaultCode/ECUOffline/RecoveryState/SystemState 사용 | CAN Matrix 후보 field와 최종 field set 비교 승인 | CAN / Fault 담당 |

필수 CAN/LIN Interface 변경과 위 결정사항에는 상대 담당자 리뷰 필요합니다. 승인 전에는 firmware constant, timeout, event retry 값을 확정값으로 배포하지 않습니다.

# 8 펌웨어 작업 분해

| Task | 작업 | 예상 | 담당 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FW-01 | CAN peripheral bring-up | 1일 | CAN 담당 | 500 kbps, filter, RX/TX queue, bus error |
| FW-02 | DBC codec와 golden vector | 2일 | CAN 담당 | 24 Signal pack/unpack 및 boundary test |
| FW-03 | VCU_Command 및 Motor timeout | 2일 | VCU / MOTOR | 0x100 수신, age >30 ms, torque fail-safe |
| FW-04 | Motor_Status와 Alive Monitor | 2일 | MOTOR / CAN | 0x110 송신, counter continuity, ALIVE_ERROR |
| FW-05 | Gateway periodic output | 3일 | GATEWAY | 0x120/0x200/0x300 생성, source trace |
| FW-06 | LIN routing과 Body_Status | 3일 | GATEWAY / LIN | Door/Light/Window schedule 및 consistency |
| FW-07 | Fault Manager와 0x310 | 3일 | GATEWAY / CLUSTER | ACTIVE/CLEARED, external propagation, event log |
| FW-08 | PC_TOOL trace와 test harness | 2일 | PC_TOOL / Test | DBC decode, timestamp, replay/injection |
| FW-09 | Integration KPI와 DoD evidence | 2일 | Test Lead | cycle/jitter/queue/fault evidence 묶음 |

## 8.1 Definition of Done

| 상태 | DoD 영역 | 확인 기준 |
| --- | --- | --- |
| [ ] | DBC 로드 | 현재 DBC를 CANdb++에서 열고 6 Message, 24 Signal, 18 Value Table 확인 |
| [ ] | 코드 정합성 | Message ID, DLC, Start Bit, Length, Factor, Offset, Range, Unit이 DBC와 일치 |
| [ ] | 주기 검증 | 5개 cyclic Message의 실제 cycle/jitter 측정값과 로그 첨부 |
| [ ] | Alive/Timeout | modulo 16, VCU timeout, invalid/reserved 처리 단위·통합 테스트 완료 |
| [ ] | Gateway/LIN | LIN Matrix와 routing/schedule 반영, Body_Status consistency 확인 |
| [ ] | Fault 전파 | Fault 감지부터 Cluster와 PC_TOOL 외부 전파까지 확인 |
| [ ] | Queue/KPI | QueueUsage, high-water, drop count, CPU/stack evidence 기록 |
| [ ] | 리뷰 승인 | CAN/LIN/Fault/PC_TOOL 상대 담당자 리뷰 및 Interface Freeze 기록 |

# 부록 A 현재 DBC 검증 요약

본 요약은 DBC 텍스트를 기준으로 수행한 정적 검토 결과입니다. CANdb++ 실행 검증과 실제 버스 측정값은 펌웨어/도구 환경에서 별도로 기록해야 합니다.

| 검사 | 확인 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| Node 참조 | 5개 Node 정의 및 Sender/Receiver 참조 | 정상 |
| Message | 6개, ID 0x100/0x110/0x120/0x200/0x300/0x310 | 정상 |
| Signal | 24개, DLC 8 범위 내 bit layout | 정상 |
| Value Table | 18개, Signal reference 일치 | 정상 |
| Cycle Attribute | 10/10/20/100/100 ms | 정상 |
| Event Attribute | Fault_Status SourceTxType Event | 정상 |
| Initial/Invalid | GenSigStartValue 및 GenSigInvalidValue 적용 | 정상 |
| Open items | LIN routing, Fault event policy, Queue threshold, Speed model | 리뷰 필요 |

# 부록 B 펌웨어 구현 체크 순서

1. Interface Freeze 전 결정사항의 담당자 승인 상태 확인

2. CAN peripheral과 RX/TX queue를 먼저 bring-up

3. DBC codec golden vector를 통과시킨 뒤 주기 송신 연결

4. Alive Counter와 VCU timeout을 Motor/Gateway에 연결

5. Gateway의 Vehicle/Body/Gateway Status를 source trace와 함께 구현

6. LIN schedule/routing을 반영하고 Body_Status consistency 검증

7. Fault Manager와 Cluster/PC_TOOL 외부 전파 검증

8. 실제 cycle, jitter, queue, fault latency를 측정해 DoD evidence 작성

최종 판정 현재 DBC는 펌웨어 구현을 시작할 수 있는 기준입니다. 구현 완료 판정은 DBC 로딩만으로 충족되지 않으며, 테스트 증적과 상대 담당자 리뷰, Fault 외부 전파, LIN routing 확정을 포함한 DoD를 모두 만족해야 합니다.